安徽信息工程学院新芜校区文轴广场草坪改造项目密封询价

一、询价单位：安徽信息工程学院  询价编号：AIIT-2018014

二、询价物品：安徽信息工程学院新芜校区文轴广场草坪改造项目，具体内容见【附件一技术标准】--请下载附件。

三、报价人资格：

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2.具有独立法人资格，营业执照年度年检合格，符合本项目要求的经营条件；

3.具有良好的商业信誉和财务状况，制度健全，依法纳税，合法经营，在以往经营活动中没有违规或违约行为；

4.本项目不接受联合体投标；

5.投标单位该项目的技术负责人投标时需到场回答专家问题。

四、报价截止日期：  2018  年   6  月  1  日截止 。

五、请将报价函一式三份（正本壹份，副本贰份）密封后（封面须加盖单位公章或法定代表人印章）在  6  月  1  日上午10点准时送至图书馆1楼3号会议室。

六、报价函应包括：

1．报价函（见附件1）；

2．法人营业执照，税务登记证、组织机构代码证书（需验证营业执照原件）；

3．法定代表人证明或法定代表人授权委托书（授权委托书中必须有授权人和被授权人的签名）；

4．生产商需提供盖公章的生产许可证复印件，经销商需提供盖公章的生产商授权委托书复印件；

5．服务承诺及公司需要说明的材料；

6．报价函应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人印章。

六、联系方式：

联系地址：皖芜湖市芜湖县新芜经济开发区永和路1号（新芜校区图书馆7楼资产管理处）

招标咨询：尹老师、谢老师                  联系电话：  0553-8795057

安徽信息工程学院资产管理处
                                                                  2018  年  5  月  25  日

附件一：            安徽信息工程学院（新芜校区）

文轴广场草坪绿化改造施工技术标准

一、工程概况

1、工程名称：安徽信息工程学院新芜校区文轴广场草坪绿化改造施工项目

2、工程地点：安徽信息工程学院新芜校区

二、施工原则：

本次绿化改造本着美观、节约的原则，为师生提供更好的生活环境，施工中要做好安全防护措施，杜绝出现安全隐患，同时保障施工周边环境，严禁出现影响师生日常生活的事情发生。

三、施工内容及范围

新芜校区文轴广场草坪（果岭草）整体更换，根据地域位置将基础整形，土地平整、土壤改良、种植果岭草、四年养护等内容，施工面积为8350平方米。

四、质量要求：

1、确保施工后的现场与招标方要求相匹配；

2、草坪种植当季成活率98%以上，未成活部分应及时补栽补种，自通过验收后成活率必须达到100%；

3、根据新芜校区实际情况，土方工程要求如下：

（1）对原土壤进行翻耕、深挖30CM，清除原草坪，清除土壤表面及下方的不利于草坪生长的土质内部石块、建筑垃圾及其他化学杂物；

（2）填土平整，回填25 CM营养土，添加复合肥等以进行土地改良；

（3）填土高度需与道路平齐。因施工区域地下有水、电等线缆和通讯管网，如因中标方施工挖掘造成的地下管网、管路损坏，中标方应承担一切责任，并承诺在12小时内自行组织修复。

（4）在进行土壤改良更换后，在种植土面上摊铺1-2CM厚度细河沙，并平整。

注：工程量请见以上四条，自行分解报价

4、本项目质保金预留为总中标合同价的30%，将在养护周期结束后（以完工验收合格之日起推后四年），经招标方考核合格后，正式移交给招标方养护，本项目绿化养护质保期为四年，质保期内均由中标方按照招标方要求进行养护；如招标方管理部门发现中标方未按招标方要求做到及时养护，甲方有权在质保金中按2000元/次标准扣除养护费用，以此累计，扣完为止，在办理退还质保金中一并合计扣除。

5、本项目验收根据现场情况，以招标的面积予以验收，验收完成后，付款总中标合同价的70%。

6、绿地

6.1生长势

草坪长势旺盛，整齐雅观保持四季常绿，每年适时播种黑麦草籽,绿化覆盖率达100%以上；

6.2修剪

修剪高度应保持在5-6cm，当草超过12cm时必须修剪。草坪修剪根据草坪生长情况进行，夏季应加大频次，高低差不能超过10cm，边缘整齐。分车绿化带草坪植物不得超出路基外缘。

6.3浇水、施肥

草坪每年根外追肥至少2次，使草坪保持良好的长势。原则上浇水应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏。每次浇水要浇足、浇透。雨季应注意排涝、及时排出积水。

6.4除草

草坪内随时清除杂草，除草必须连根剔除。绿地内应做到基本无杂草，草坪纯度标准为每平方米不超过5株非目的草种。

6.5补植

对被破坏或其他原因引起死亡的草坪植物应及时补植。补植要补与原坪相同的草种，保证3个月内覆盖率达99%。若不同，则要达到招标方的认可。

6.6绿地卫生

6.6.1及时清理绿地（绿化有墙基的清理到墙基，无墙基的清理到绿化边界外1米）内垃圾，确保无杂物，无白色污染。

6.6.2绿化产生的垃圾如树枝、树叶、草屑等杂物能日产日清，及时清运出厂，做到保洁及时，同时禁止在路两侧、绿地等处焚烧树叶和垃圾。

五、中标方责任和义务：

- 本次施工接水、接电在保证安全的前提下就近原则，水电费按合同价款的7‰结算；

2、投标方所供草坪等必须为厚度均匀、色泽饱满的沙培卷果岭草；

3、以上各项报价包括草坪采购、运输、种植前的种植准备（包括但不限于土地整形、清除原草坪、土壤改良、）、种植时的用工用料和机械使用，种植绿化周围的清理、养护施肥、修剪、水电费、管理费、利润、垃圾清运和投标人认为的可能发现的风险费用等（如规费、税金），并包含各种施工工艺要求，以包干价报价；

4、中标后除招标文件及施工合同条款规定外，不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

5、施工单位务必进行现场勘查，提供切实可行的施工方案，编制技术文件，考虑各种因素进行报价；

6、施工中须有必要的安全文明保障措施，具体详见安徽信息工程学院院后保字【2014】10号文：

（1）施工车辆、机械进场需到保卫处进行备案登记，施工时间由院方安排，不得随意进驻施工，不得破坏校园内原有建筑、设施（道路、围墙、管道等），若有损坏须及时进行恢复，紧急情况需向学院报备；

（2）施工方应提前提交施工计划，如有偏差须提前告知，另需严格按照学院指令合理安排施工；

（3）当日施工，当日完成建筑垃圾的清运；

（4）施工单位要严格落实安全防范措施，加强施工队伍管理，须对所有施工人员进行安全文明施工教育，自觉遵守国家法令法规和学院的各项规定；

（5）施工场地实行封闭管理，所有施工人员须在限定的施工现场活动，非公不得进入施工现场以外的办公、宿舍、教学场所；

（6）施工单位人员应到保卫处进行登记备案，人员变更时，须及时进行人员变更信息登记；

六、施工要求：

1、工期25天（不含恶劣天气或学院要求等无法施工的情况）。

2、草坪质保4年，成活率100%。

3、施工过程中禁止破坏地下及周边设施设备，如有破坏应及时恢复原样；

4、施工完毕后保证现场环境整洁；

5、施工中，严格按照操作规程和防护用品的使用，确保人员的安全。

6、施工周期及施工时间段以招标方要求为准，不得造成影响师生正常学习和休息。

附件一：

投标函

致：安徽信息工程学院

1、根据你方招标工程项目编号为AIIT-2018014的安徽信息工程学院新芜校区文轴广场草坪改造项目，经考察项目现场和研究上述工程询价文件的投标须知、工程量清单、相关技术要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币（大写）      元(￥        )，并按上述合同条款、工程量清单技术要求及贵处提供的其他招标资料要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方资质为。如我方中标，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方中标，我方拟派为本工程项目经理，其项目经理资质为        在本工程竣工前不予变更。

4、如我方中标，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在投标工期内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到标准。

5、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定提交履约保证金，并承担责任。

6、我方为本项目提交的投标书一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、我方理解贵单位不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：      （公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日  期：

通讯地址：

邮政编码：                                   电话：

传    真：

投标单位开户行：

账          号：

附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

附件三：

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系（投标人名称）    的代表人，现授权委托（单位名称）    的    （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

附件四：

清单报价表

投标方名称：_______________（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

全权代表签字：_________    日  期：  年  月  日

注意：投标报价表填写说明

- 所有价格用人民币（元）表示：

- 如果单价和总价不符时，应以单价为准：

附件五    营业执照、资质证书等

附件六    施工组织计划及服务承诺