附件：采购技术要求

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 主要规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mini主机 | 台 | 1 | CPU:R7或者I5及以上；内存>=16GB（单根内存≥16 G）；硬盘>=512GB |
| 2 | 文件存储NAS | 台 | 1 | 核心数≥4G； 内存≥4GB； 四盘位（含两块原厂4T硬盘）； 支持定时开关机； 支持热插拔； 支持来电自启动； 三年质保 |
| 3 | 3D打印机 | 台 | 2 | 1.打印尺寸约长≤500mm；宽≤500mm；高≤500mm 2.连接方式：Wi-Fi；SD卡 3.提供3D模型库，熔融沉积成型 4.机箱内置高帧率相机，支持高精度高速AI检测，外吸气冷却风干 5.可自动调平 6.耗材类型：PLA；ABS；PA12 CF 7.成型原理：溶积成型（FDM） 8.打印精度：0.1mm 9.喷嘴直径：0.4mm 10.含有AMS，支持多色打印 11.支持耗材烘干 |
| 4 | 计算机视觉 深度学习套件 | 套 | 1 | 套件内含 1、工业相机（传感器类型：CMOS，卷帘快门 ，支持Gigabit Ethernet兼容 Fast Ethernet，含USB3.0接口和网口） 2、工业镜头（焦距：≤16 mm ；变焦距） 3、高精度调节支架 4、环形光源 5、圆形光源 6、高精度菲林片标定板。 |
| 5 | 示波器 | 台 | 2 | 1、通道数≥4 2、带宽≥100MHz 3、支持并行和串行总线（RS232 、I2C和SPI）协议解码 4、支持FFT频谱分析功能 5、仪器总线支持与PC进行通信，并提供免费的电脑软件以及部分编程开发的demo |
| 6 | 可调直流电源 | 台 | 2 | 1、输出电压：0～32V，输出电流：0～3.2A 2、检测精度：电压上下（0.8% of reading+10mV) 电流上下（0.3% of reading+10mA) |
| 7 | 函数发生器 | 台 | 1 | 1、上限输出频率≥30MHz，高精度带数显 2、垂直分辨率14-bit 3、波形长度16 kpts 4、采样率：150 MSa/s 5、支持AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, Burst 调制类型 |
| 8 | 台式机 （不含显示器） | 台 | 7 | CPU：i5 14代或Ultra 5及以上 ； 内存≥32G、DDR5； 独显，显存≥12GB ； SSD≥512GB 三年质保 |
| 9 | 实验台 | 张 | 2 | 两张钢木中央台，其中一张尺寸长≥3.2M宽≥2.3M，另一张长≥3.2M宽≥1.8M 实验台主要用于硬件测试和焊接，需要有绝缘体；实验台不需要水池 |
| 10 | 服务器 | 套 | 1 | CPU：支持第四/第五代英特尔至强可扩展处理器，配置2*英特尔至强金牌6530(2.1GHz/32-Core/160MB/270W) 内存：64G(DDR5 5600MHz)*8 系统盘：480G SSD*2 数据盘: 3.84T(SATA)*4 Raid卡：支持RAID 1、6、10 GPU：Nvidia L20 48GB*2 千兆网卡：配置双口千兆网卡 电源：4*2000W电源，支持N+N冗余 |